Лабораторное занятие № 8. Определение превышений и высот точек

Задача выполнения лабораторной работы: приобретение практических навыков при работе с нивелирами Н-3 и 2Н-10КА, умения выполнять измерения на станции и определять превышения между точками и отметки точек.

Последовательность выполнения задания:

- Способы геометрического нивелирования.

- Порядок работы с нивелиром на станции.

- Вычисление превышений и отметок точек.

Приборы и принадлежности: нивелиры и нивелирные рейки.

1. Способы геометрического нивелирования

Различают два способа геометрического нивелирования: вперед и из середины (рис. 1).

Рис. 42. Способы геометрического нивелирования: а — вперед: б — из середины

Нивелирование вперед. Нивелир устанавливают над точкой А (рис. 42, а), отметка которой НА известна. В точке В отвесно устанавливают рейку. С помощью рулетки или рейки измеряют высоту нивелира i, т. е. отвесное расстояние от центра объектива до точки А, над которой установлен нивелир. Приводят визирную ось нивелира в горизонтальное положение и делают отсчет b по рейке.

Превышение точки В над точкой А

h = i - b,	 (49)

т. е. при нивелировании вперед превышение равно высоте прибора минус отсчет по рейке. Тогда высота точки В

HB = НA + h = НA +i – b.                                       (50)

Величина НА + i = ГП представляет собой высоту визирного луча над уровенной поверхностью и называется горизонтом прибора.

Отсюда

НВ = ГП-b,	      (51)

т. е. высота точки равна горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной в этой точке.

Нивелирование из середины. Нивелир устанавливают на равных расстояниях между точками А и В, в которых отвесно поставлены рейки (рис. 42, б). Приводят визирную ось нивелира в горизонтальное положение и, последовательно визируя на рейки, берут отсчеты: по задней рейке — а, по передней — b.

Превышение точки В над точкой А будет

h = а — b,	    (52)

т. е. при нивелировании из середины превышение равно отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке (взгляд назад минус взгляд вперед).

Высота точки В

HB = HA + h = HA + a – b.                                   (53)

Величина    HA + a = Hb + b = ГП, т.е. представляет собой горизонт прибора. Отсюда

HВ =  ГП – b

Определение высот точек с помощью горизонта прибора удобно выполнять, когда с одной станции (точки стояния нивелира) можно взять отсчеты по рейке на нескольких точках.

Способ нивелирования из середины имеет заметные преимущества по сравнению с нивелированием вперед, так как в 2 раза повышает производительность труда и позволяет исключить влияние ряда факторов на точность определения превышений (влияние кривизны Земли и рефракции, несоблюдение главного геометрического условия, предъявляемого к нивелирам).

2. Порядок работы с нивелиром на станции. Вычисление превышений и отметок точек

При выполнении задания каждый студент должен определить превышения между точками двумя способами (нивелированием вперед и из средины) с использованием нивелиров Н-3 и 2Н-10КЛ.

Место установки нивелиров, положение реечных точек и отметка начальной точки задаются преподавателем.

Нивелирование вперед.

- Нивелир закрепляют на штативе (консоли) становым винтом и приводят в рабочее положение. Наблюдая за пузырьком круглого уровня, вращением подъемных винтов выводят пузырек уровня в нуль - пункт, т. е. приводят ось вращения нивелира в отвесное положение.

- Выполняют установку зрительной трубы по глазу наблюдателя, для чего вращением диоптрийного кольца добиваются четкого изображения сетки нитей.

- Измеряют высоту нивелира, т. е. отвесное расстояние от точки стояния нивелира до центра объектива (см. рис. 42, а).

- Ослабив закрепительный винт (у нивелира Н-3), поворотом верхней части нивелира от руки наводят зрительную трубу на рейку. С помощью кремальеры выполняют фокусирование трубы по рейке и вращением наводящего винта совмещают вертикальную нить сетки с осевой линией рейки (см. рис. 39; лаб. № 6).

- Вращением элевационного винта совмещают изображения концов пузырька контактного уровня, видимые в поле зрения трубы (см. рис. 39, б лаб. № 6), и берут отсчет по рейке по среднему горизонтальному штриху. При работе нивелиром с компенсатором (2Н-10КЛ) отсчет берут сразу же после визирования на рейку.

Отсчет по рейке берется в миллиметрах. Отсчет должен содержать четыре значащие цифры; если отсчет меньше 1000 мм, то первый значащей цифрой записывают нуль (например, 0487).

- По формулам (49) — (51) вычисляют превышение и отметку точки.

Пример:    Отметка точки А:   НА = 164,251 м; высота прибора i =1534 мм;

отсчет по рейке b = 1782 мм.

Требуется определить отметку точки В.

Решение: Превышение h = i - b = 1534— 1782 = —248 мм = - 0,248 м;

Отметка точки В:   НB = НA+ h = 164,251 + (— 0,248) = 164,003 м;

Горизонт прибора:  ГП = НА + i = 164,251 + 1,534= 165,785 м;

Отметка точки В:   НВ = ГП - b = 165,785 — 1,782= 164,003 м.

Нивелирование из середины.

- Нивелир устанавливают на равных расстояниях от связующих точек  А и В в створе или вне створа нивелируемой линии. На точках А и В отвесно устанавливают двухсторонние рейки (см. рис. 42, б) с разностью пяток 4687.

- Нивелир приводят в рабочее положение. Последовательно визируют на заднюю (точка А) и переднюю (точка В) связующие точки и берут отсчеты по среднему штриху по черным сторонам реек (ач, bч).

Результаты наблюдений заносят в соответствующие графы журнала (табл. 27).

- Рейки поворачивают красной стороной к наблюдателю; наблюдатель, визируя сначала на переднюю, а затем на заднюю рейки, берет отсчеты соответственно bкр, акр.